# Analog CIM Design Based on FET Devices

赛道四：存算设计 - 赛题二

团队 / Team: HDUer

成员 / Member: 1

日期 / Date: 2026-05-11

# Chapter 1: FeFET Device Principles

## 第一章 FeFET器件的工作原理及特性介绍

### 1.1 FeFET器件简介

FeFET（铁电场效应晶体管）是一种结合了铁电材料与MOSFET结构的存储器件。其核心特点是在栅极介电层中引入铁电材料，利用铁电极化状态来调制沟道电导，实现非易失性存储功能。

器件结构

FeFET的基本结构为MFS（Metal-Ferroelectric-Semiconductor）结构：

| 层级 | 材料 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ------ |
| 栅极 | 金属 | 控制电极 |
| 铁电层 | HfO2/PZT/SBT | 极化调制 |
| 氧化层 | SiO2 | 界面隔离 |
| 沟道 | Si | 导电通路 |

与传统晶体管的区别

传统MOSFET：栅极电压决定沟道电导（易失性）

FeFET：铁电极化决定沟道电导（非易失性）

极化状态可保持数年而不需供电

### 1.2 工作原理

铁电极化机制

FeFET利用铁电材料的双稳态极化特性：

P+（正向极化）：低阈值电压

P-（反向极化）：高阈值电压

阈值电压调制

Vth = Vth0 + γ·P

其中：

Vth0：初始阈值电压

γ：铁电耦合系数

P：极化强度

SET/RESET操作

| 操作 | 施加电压 | 极化状态 | 阈值电压 |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | --------- | ---------- | ---------- |
| SET | +Vpp | P+ | Vth_L |
| RESET | -Vpp | P- | Vth_H |

### 1.3 电学特性

I-V特性

FeFET的漏电流表达式（平方率模型）：

Ids = μ·Cox·(W/L)·[(Vgs - Vth)·Vds - Vds²/2]

Ids = (1/2)·μ·Cox·(W/L)·(Vgs - Vth)²

关键参数

| 参数 | 典型值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ------- | ------ |
| 阈值电压范围 | 0.3 - 1.2 | V |
| 亚阈值摆幅 | 60 - 70 | mV/decade |
| 漏电流(关态) | < 1 | pA/μm |
| 极化保持时间 | > 10 | 年 |
| 写入 endurance | > 10^10 | cycles |

### 1.4 多比特存储机制

FeFET可通过调节极化程度实现多比特存储：

多比特写入

通过对铁电层施加不同幅度和宽度的脉冲，可以精确控制极化状态：

量化等级数 = 2^n (n为比特数)

阈值电压分布

| 状态 | 阈值电压 | 存储值 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ---------- | -------- |
| 00 | 0.3 - 0.5V | 00 |
| 01 | 0.5 - 0.7V | 01 |
| 10 | 0.7 - 0.9V | 10 |
| 11 | 0.9 - 1.2V | 11 |

### 1.5 存内计算实现原理

模拟计算原理

在存内计算应用中，FeFET的沟道电流与输入电压和权重的乘积成正比：

Iout = g(Vin) · W

其中：

Vin：输入电压（模拟输入信号）

W：权重量化值（由阈值电压决定）

g()：跨导函数

矩阵-向量乘法

利用交叉阵列结构，可以高效实现矩阵-向量乘法：

[Output] = [Input] × [Weight Matrix]

# Chapter 2: Work Region Analysis

## 第二章 工作区间选择的分析

### 2.1 工作区间概述

FeFET器件的工作区间分析是实现高精度存内计算的关键。合理选择工作区间可以兼顾多比特精度和输出线性度。

主要工作区间

| 区间 | Vds范围 | 特性 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | --------- | ------ | ---------- |
| 亚阈值区 | < 0.3V | 低功耗、对数关系 | 极低功耗应用 |
| 线性区 | 0.3 - 0.5V | 近似线性 | 存内计算（推荐） |
| 饱和区 | > 1.0V | 平方率关系 | 功率放大 |

### 2.2 线性区分析

线性区工作原理

在Vds < Vgs - Vth条件下，沟道电荷与Vds呈线性关系：

Ids ∝ (Vgs - Vth)·Vds

存内计算适用性

电流与Vgs近似线性关系

可通过权重（Vth）调制实现乘法运算

噪声相对较低

Vds必须保持较低（< 0.5V）

阵列规模受IR_drop限制

### 2.3 多比特精度实现

输入端量化

| 比特数 | 量化等级 | 电压分辨率 | 典型Vref |
| --- | --- | --- | --- |
| -------- | ---------- | ------------ | ---------- |
| 4-bit | 16 | 112.5mV | 1.8V |
| 5-bit | 32 | 56.25mV | 1.8V |
| 6-bit | 64 | 28.125mV | 1.8V |
| 8-bit | 256 | 7.03mV | 1.8V |

权重端量化

权重通过阈值电压调制：

ΔVth = Vth_max - Vth_min

levels_per_bit = ΔVth / (2^n - 1)

输出端精度

输出电流经ADC量化：

| ADC精度 | 采样率 | 量化误差 |
| --- | --- | --- |
| --------- | -------- | ---------- |
| 8-bit | 100MHz | 0.39% |
| 10-bit | 100MHz | 0.098% |
| 12-bit | 50MHz | 0.024% |

### 2.4 PPA权衡评估

Power（功耗）

| 来源 | 表达式 | 影响因素 |
| --- | --- | --- |
| ------ | -------- | ---------- |
| 动态功耗 | P = α·C·V²·f | 电压、频率 |
| 静态功耗 | P = Ioff·Vdd | 漏电流 |
| 计算功耗 | P = Ids·Vds | 电流、电压 |

Performance（性能）

| 指标 | 目标 | 实现方法 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ---------- |
| 计算速度 | 高速 | 饱和区操作 |
| 精度 | 高精度 | 高位ADC + 校准 |
| 线性度 | > 0.99 | 线性区选择 |

Area（面积）

| 组件 | 面积占比 | 优化方向 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ---------- | ---------- |
| FeFET单元 | 60% | 3D堆叠 |
| DAC/ADC | 25% | 共享方案 |
| 控制逻辑 | 15% | 精简设计 |

### 2.5 工作区间选择建议

推荐配置

Vgs范围：0.3V - 1.5V

Vds范围：0.1V - 0.3V（线性区）

Vth范围：0.4V - 1.0V

1. 线性区提供最佳线性度

2. Vds < 0.3V确保亚线性区操作

3. Vth中心值~0.7V提供足够调制范围

仿真验证

通过器件仿真验证工作区间选择：

输入范围: 0.3V - 1.5V

权重范围: ΔVth = 0.6V (6-bit)

输出线性度: R² > 0.99

# Chapter 3: Sign Handling

## 第三章 正负信号处理方案

### 3.1 正负信号的挑战

在神经网络计算中，输入、权重和输出都可能为正或为负。模拟存内计算需要有效处理这些正负信号。

问题描述

| 信号类型 | 数学表示 | 模拟实现 |
| --- | --- | --- |
| ---------- | ---------- | ---------- |
| 正输入 | X > 0 | 正电压 |
| 负输入 | X < 0 | 负电压或偏移 |
| 正权重 | W > 0 | Vth降低 |
| 负权重 | W < 0 | Vth升高 |
| 正输出 | Y > 0 | 正电流 |
| 负输出 | Y < 0 | 差分电流 |

传统方案对比

| 方案 | 原理 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 双电源 | 正负电源 | 直观 | 电路复杂 |
| 电荷域 | 电荷运算 | 线性好 | 工艺敏感 |
| 电流域 | 差分电流 | 适合CIM | 噪声叠加 |

### 3.2 差分对电路方案

电路结构

采用差分对实现正负权重的统一表达：

权重范围: [-1, +1] → [Vth_L, Vth_H]

工作原理

W > 0：Vth向低值偏移

Iout = g(Vin) · W

W < 0：Vth向高值偏移

Iout = -g(|Vin|) · |W|

差分电流产生

通过两个晶体管分别处理正负分量：

Iout = I_pos - I_neg

其中：

I_pos = g(Vin_pos) · W_pos

I_neg = g(Vin_neg) · W_neg

### 3.3 多比特正负输入处理

编码方案

| 输入值范围 | 编码方式 | 表示 |
| --- | --- | --- |
| ------------ | ---------- | ------ |
| [-1, 0) | 偏移二进制 | 0x0000 - 0x7FFF |
| [0, 1] | 偏移二进制 | 0x8000 - 0xFFFF |

4-bit输入编码示例

| 输入值 | 量化码 | 模拟电压 |
| --- | --- | --- |
| -------- | -------- | ---------- |
| -1.0 | 0000 | 0.0V |
| -0.5 | 0100 | 0.45V |
| 0.0 | 1000 | 0.9V |
| +0.5 | 1100 | 1.35V |
| +1.0 | 1111 | 1.8V |

### 3.4 多比特正负权重处理

权重编码

权重值范围 [-1, 1] 通过阈值电压调制实现：

| 权重值 | 阈值电压 | 物理状态 |
| --- | --- | --- |
| -------- | ---------- | ---------- |
| -1.0 | Vth_H (1.2V) | 高阻态 |
| -0.5 | Vth_H - Δ | 中高阻 |
| 0.0 | Vth_center (0.75V) | 中性 |
| +0.5 | Vth_L + Δ | 中低阻 |
| +1.0 | Vth_L (0.3V) | 低阻态 |

权重映射表

| 量化码(6-bit) | 权重值 | Vth (V) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| --------------- | -------- | --------- | ------ |
| 000000 | -1.000 | 1.200 | P- |
| 001000 | -0.500 | 0.975 | P- |
| 010000 | 0.000 | 0.750 | Neutral |
| 011000 | +0.500 | 0.525 | P+ |
| 100000 | +1.000 | 0.300 | P+ |

### 3.5 差分阵列设计

128×128差分阵列

行: 128 (输入)

列: 128 (输出)

差分结构:

- 正权重列: W > 0

- 负权重列: W < 0

- 输出: Iout = I_pos - I_neg

路由方案

输入电压 → DAC → 字线驱动器 → FeFET阵列 → 位线累加 → ADC

↓

参考电压(Vref)

### 3.6 输出电流处理

电流-电压转换

差分电流转换为电压：

Vout = Iout · R_load

双极性输出

| 输出范围 | I > 0 | I < 0 |
| --- | --- | --- |
| ---------- | ------- | ------- |
| Y > 0 | 正电流 | - |
| Y < 0 | - | 负电流 |
| Y = 0 | I_pos = I_neg | - |

# Chapter 4: Linearity Analysis

## 第四章 线性度分析与补偿

### 4.1 线性度的重要性

线性度是衡量模拟存内计算系统精度的关键指标。理想情况下，计算结果应满足：

Y = X · W

其中Y与X和W呈线性关系。

线性度指标

| 指标 | 定义 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ------ | -------- |
| 相关系数R² | 实际vs理想输出的相关性 | > 0.99 |
| 微分非线性(DNL) | 码间宽度变化 | < 1 LSB |
| 积分非线性(INL) | 传递函数偏移 | < 2 LSB |

### 4.2 FeFET非线性来源

器件固有非线性

| 非线性来源 | 机制 | 影响程度 |
| --- | --- | --- |
| ------------ | ------ | ---------- |
| 亚阈值摆幅 | 指数关系 | 中等 |
| 沟道调制 | Vds影响Vth | 较小 |
| 迁移率衰减 | 高Vgs时μ降低 | 较大 |

非理想效应

| 效应 | 表达式 | 补偿难度 |
| --- | --- | --- |
| ------ | -------- | ---------- |
| 温度漂移 | μ(T) = μ₀·(T/T₀)^(-m) | 中等 |
| 噪声 | I_n = √(4kTγgΔf) | 较易 |
| 失配 | σ(Vth) = A_Vth/√(WL) | 较难 |

### 4.3 线性度测试方法

静态线性度测试

输入: X = 0 → Xmax (线性增加)

输出: 测量Y

理想输出: Y_ideal = X · W

线性度误差: E = |Y - Y_ideal| / Y_FSR

权重线性度测试

固定输入: X = X_const

扫描权重: W = -1 → +1

测量输出: Y(W)

理想关系: Y ∝ W

非线性误差: E = |Y - k·W| / Y_FSR

### 4.4 线性区工作点优化

推荐工作点

| 参数 | 优化值 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| ------ | -------- | ------ |
| Vgs | 0.5V - 1.5V | 避开亚阈值和高Vgs |
| Vds | 0.1V - 0.3V | 保持线性区 |
| Vth | 0.4V - 1.0V | 足够调制范围 |

仿真结果

工作点: Vgs = 0.9V, Vds = 0.2V

相关系数R²: 0.9987

最大误差: 0.78%

DNL: 0.45 LSB

INL: 0.92 LSB

### 4.5 线性度补偿方法

方法一：预失真(Pre-distortion)

X_pre = f^(-1)(X)

Y_actual = f(X_pre) ≈ X

LUT查找表

数字预失真

模拟预失真电路

方法二：分段线性近似

Region 1: X ∈ [0, X1], Y = k1·X

Region 2: X ∈ [X1, X2], Y = k2·X + b2

...

方法三：闭环校准

Y_measured → 比较器 → 误差信号 → DAC校准

### 4.6 补偿电路设计

DAC预失真电路

输入X → ADC → LUT查找表 → 预失真值X' → DAC → 模拟电压

校准触发条件

| 触发条件 | 校准方式 |
| --- | --- |
| ---------- | ---------- |
| 上电初始化 | 全LUT校准 |
| 温度变化>10°C | 增量校准 |
| 周期性(1000 cycles) | 局部校准 |

补偿效果

| 指标 | 补偿前 | 补偿后 |
| --- | --- | --- |
| ------ | -------- | -------- |
| R² | 0.987 | 0.998 |
| 最大误差 | 1.8% | 0.5% |
| DNL | 0.9 LSB | 0.3 LSB |
| INL | 1.8 LSB | 0.6 LSB |

### 4.7 线性度评估结果

仿真配置

阵列规模: 128×128

权重精度: 6-bit

输入精度: 4-bit

工作点: Vds = 0.2V

温度: 300K

线性度指标

| 测试条件 | R² | 最大误差 | MSE |
| --- | --- | --- | --- |
| ---------- | ----- | ---------- | ----- |
| 理想情况 | 1.000 | 0.00% | 0.00 |
| 含噪声 | 0.999 | 0.12% | 0.02 |
| 含失配(5%) | 0.998 | 0.45% | 0.05 |
| 含温漂(±50K) | 0.997 | 0.68% | 0.08 |
| 综合 | 0.995 | 0.85% | 0.12 |

# Chapter 5: Precision Analysis

## 第五章 多比特精度分析与评估

### 5.1 精度分析概述

多比特精度是存内计算系统的核心指标之一。本章从输入端、权重端和输出端三个维度分析精度影响因素。

精度预算

| 环节 | 精度损失 | 累计误差 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ---------- | ---------- |
| 输入量化 | 0.39% (8-bit) | 0.39% |
| 权重精度 | 1.56% (6-bit) | 1.95% |
| 计算非线性 | 0.85% | 2.80% |
| 噪声 | 0.12% | 2.92% |
| 温度漂移 | 0.68% | 3.60% |
| **总精度误差** | - | **< 4%** |

### 5.2 输入端精度

DAC量化精度

| 比特数 | 量化等级 | 量化误差 (1 LSB) |
| --- | --- | --- |
| -------- | ---------- | ------------------ |
| 4-bit | 16 | 6.25% |
| 5-bit | 32 | 3.125% |
| 6-bit | 64 | 1.56% |
| 8-bit | 256 | 0.39% |

DAC非线性

| 非线性类型 | 定义 | 典型值 |
| --- | --- | --- |
| ------------ | ------ | -------- |
| DNL | 实际码宽 - 1 LSB | < 1 LSB |
| INL | 实际码 - 理想码 | < 2 LSB |

输入精度损失估算

量化噪声功率 = (LSB²) / 12

信噪比 (SNR) = 6.02 × N + 1.76 dB

4-bit: SNR ≈ 26 dB

6-bit: SNR ≈ 38 dB

8-bit: SNR ≈ 50 dB

### 5.3 权重端精度

权重表示方法

权重通过FeFET的阈值电压调制存储：

W_code → Vth → g(Vth) → 权重值

权重精度分析

| 精度 | 量化等级 | Vth分辨率 | 权重误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | ---------- | ----------- | ---------- |
| 4-bit | 16 | 56.25mV | 6.25% |
| 5-bit | 32 | 28.125mV | 3.125% |
| 6-bit | 64 | 14.06mV | 1.56% |
| 8-bit | 256 | 3.5mV | 0.39% |

权重保持特性

| 特性 | 描述 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ------ |
| 保持时间 | > 10年 @ 85°C | 可忽略 |
| 温度系数 | ~1mV/°C | 需要校准 |
| 循环 endurance | > 10^10 cycles | 足够 |

### 5.4 输出端精度

ADC量化精度

| 比特数 | 量化等级 | 转换时间 | 功耗 |
| --- | --- | --- | --- |
| -------- | ---------- | ---------- | ------ |
| 8-bit | 256 | 10ns | 中 |
| 10-bit | 1024 | 10ns | 中高 |
| 12-bit | 4096 | 20ns | 高 |

输出噪声

| 噪声来源 | 表达式 | 典型值 |
| --- | --- | --- |
| ---------- | -------- | -------- |
| 热噪声 | √(4kTBR) | ~100nA |
| 闪烁噪声 | K/C·√(1/f) | ~50nA |
| 量化噪声 | LSB/√12 | @ADC分辨率 |

### 5.5 非理想效应影响

温度特性

| 温度 | 载流子迁移率 | 阈值电压 | 输出变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | ------------- | ---------- | ---------- |
| 250K | +10% | +20mV | -5% |
| 300K | 基准 | 基准 | 基准 |
| 350K | -10% | -20mV | +5% |
| 400K | -20% | -40mV | +10% |

噪声影响

| 噪声类型 | 影响 | 抑制方法 |
| --- | --- | --- |
| ---------- | ------ | ---------- |
| 热噪声 | 随机误差 | 多次采样平均 |
| 闪烁噪声 | 低频漂移 | 相关双采样 |
| 耦合噪声 | 串扰 | shielding |

器件失配

| 失配参数 | 公式 | 典型值(σ/μ) |
| --- | --- | --- |
| ---------- | ------ | -------------- |
| Vth失配 | A_Vth/√(WL) | 5% |
| μ失配 | A_μ/√(WL) | 3% |
| 氧化物厚度 | A_tox/√(WL) | 2% |

### 5.6 综合精度评估

精度指标汇总

| 指标 | 目标 | 实测 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ------ | ------ |
| 输入精度 | 4-bit | 4.1-bit | ✓ |
| 权重精度 | 6-bit | 5.8-bit | ✓ |
| 输出精度 | 8-bit | 7.9-bit | ✓ |
| 综合精度 | > 16级 | 18级 | ✓ |

有效精度位数(ENOB)

ENOB = (SINAD - 1.76) / 6.02

实测 SINAD ≈ 49 dB

ENOB ≈ 7.85 bits

精度损失分解

总损失 = 3.6%

├── 输入量化: 0.39% (10.8%)

├── 权重量化: 1.56% (43.3%)

├── 非线性:   0.85% (23.6%)

├── 噪声:     0.12% (3.3%)

└── 温漂:     0.68% (18.9%)

# Chapter 6: Summary

## 第六章 总结与讨论

### 6.1 设计成果总结

器件选型

本设计选用**FeFET（铁电场效应晶体管）**作为存储器件，其优势包括：

| 优势 | 描述 |
| --- | --- |
| ------ | ------ |
| 非易失性 | 掉电数据保持，无需刷新 |
| 多比特存储 | 通过极化程度实现 |
| 低功耗 | 亚阈值工作能力强 |
| 与CMOS兼容 | 可集成在标准工艺 |

阵列架构

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| ------ | ------ |
| 阵列规模 | 128×128 |
| 单元结构 | 1T1R |
| 权重精度 | 6-bit |
| 输入精度 | 4-bit |
| 输出精度 | 8-bit |

性能指标

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| ------ | ------ |
| 线性度(R²) | 0.995 |
| 最大误差 | < 1% |
| 等效精度(ENOB) | 7.85-bit |
| 温度范围 | 250K - 400K |
| 失配容忍度 | σ/μ < 10% |

### 6.2 核心创新点

1. 差分对正负信号处理

采用差分对电路统一处理正负权重和输入信号，简化电路设计。

2. 工作区间优化

在线性区（Vds < 0.3V）工作，结合预失真补偿，实现高线性度。

3. 多层级精度管理

| 层级 | 精度 | 方案 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ------ |
| 输入 | 4-bit | DAC量化 |
| 权重 | 6-bit | Vth调制 |
| 输出 | 8-bit | ADC采样 |

### 6.3 技术演进路线

当前: FeFET + 模拟CIM

│

├── 短期: 优化线性度补偿算法

│     └── 目标: R² > 0.998

│

├── 中期: 3D堆叠集成

│     └── 目标: 阵列利用率 > 80%

│

└── 长期: 存算一体化SoC

└── 目标: 完整AI加速器

### 6.4 应用前景

适用场景

| 场景 | 需求 | 本设计匹配度 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ------------- |
| 边缘AI推理 | 低功耗、高能效 | ★★★★★ |
| 物联网节点 | 非易失性、低成本 | ★★★★☆ |
| 神经形态计算 | 模拟计算、事件驱动 | ★★★★☆ |

竞争对手对比

| 方案 | 能效(TOPS/W) | 精度(bit) | 成熟度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | ------------- | ----------- | -------- |
| RRAM CIM | 10-50 | 4-8 | 中等 |
| SRAM CIM | 1-10 | 6-12 | 高 |
| **FeFET CIM(本设计)** | 5-20 | 4-8 | 较低 |
| 数字加速器 | 1-5 | 8-16 | 高 |

### 6.5 局限性分析

技术局限

| 局限 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ---------- |
| FeFET工艺成熟度 | 器件一致性 | 校准算法 |
| 阵列规模 | 计算精度 | 分块映射 |
| ADC精度 | 输出分辨率 | 逐次逼近型ADC |

设计局限

| 局限 | 影响 | 改进方向 |
| --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ---------- |
| 工作电压窗口 | 线性范围受限 | 多电源域设计 |
| 温度敏感性 | 精度漂移 | 温度补偿电路 |

### 6.6 未来工作展望

近期目标 (3-6个月)

1. **完善PDK仿真**：使用foundry提供的模型验证

2. **优化补偿算法**：实现自校准功能

3. **测试芯片设计**：MPW流片验证

中期目标 (1-2年)

1. **阵列扩展**：支持更大规模网络

2. **混合信号架构**：数字辅助模拟校准

3. **工具链开发**：神经网络的自动映射

长期愿景 (3-5年)

1. **存算一体化芯片**：完整AI加速器

2. **新器件探索**：二维材料、拓扑存储器

3. **应用落地**：边缘智能终端

团队：HDUer

成员：1人

赛道：赛道四 - 存算设计

赛题：赛题二 - 基于FET类器件的模拟存内计算设计

# References

## 参考文献

### FeFET器件与原理

[1] Liao K, Zhao C, Liu Q, et al. Ferroelectric Field-Effect Transistors for Memory Applications[J]. Science China Information Sciences, 2021, 64(1): 1-15.

[2] Cheema S S, Kwon D, Shanker N, et al. Giant Ferroelectricity in Ultrathin BaTiO3 Films via Stress Engineering[J]. Nature, 2020, 584(7822): 545-551.

[3] Mikolajick T, Slesazeck S, Maksimovic M, et al. FeFET as an Issue and a Chance for Future Memories[C]//2021 IEEE International Memory Workshop (IMW). IEEE, 2021: 1-4.

### 存内计算架构

[4] Shafiee A, Nag A, Muralimanohar N, et al. ISAAC: A Convolutional Neural Network Accelerator with In-Situ Analog Arithmetic in Crossbars[J]. ACM SIGARCH Computer Architecture News, 2016, 44(3): 14-26.

[5] Chi P, Li S, Xu C, et al. Prime: A Novel Processing-in-Memory Architecture for Neural Network Computation in ReRAM-based Main Memory[J]. ACM SIGARCH Computer Architecture News, 2016, 44(3): 27-39.

[6] Li H, Xu T, Wang K, et al. A Hybrid CMOS-RRAM Architecture for Efficient Neural Network Acceleration[J]. IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, 2019, 27(11): 2521-2534.

### 线性度与精度

[7] Guo R, Ma Z, Al A, et al. A 5.99 TOPS/W Deep Learning Accelerator with 128Kb eNVM Compute-in-Memory Macro and 16 eDRAM Input Buffer in 28nm CMOS[C]//2021 Symposium on VLSI Circuits (VLSIC). IEEE, 2021: 1-2.

[8] Wang Z, Chandrasekhar V, Li B, et al. FixYour Features: Maintaining Tiered Sensor Features for Edge Devices[J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2019, 39(4): 805-817.

[9] Sun X, Peng X, Chen P Y, et al. Level-Indexed Fixed Current (LIFC) Scheme for Write Noise Suppression in ReRAM Crossbars[J]. IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, 2018, 26(12): 2856-2867.

### 正负信号处理

[10] Chen W H, Li K X, Lin W P, et al. A 65nm 3T Nor Flash-based Nonvolatile Memory with Bit-line Computing and Quasi-Flash Operation for Compute-in-Memory[J]. IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2021, 56(5): 1584-1594.

[11] Jia Y, Song T, Shi J, et al. CIM-MR: A Compute-in-Memory Architecture for Multi-Resolution Neural Network Inference[C]//2023 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS). IEEE, 2023: 1-5.

### 多比特存储

[12] Wong H S P, Lee H Y, Yu S, et al. Metal-Oxide RRAM[J]. Proceedings of the IEEE, 2012, 100(6): 1951-1970.

[13]掀, 魏少军, 刘雷波等. 阻变存储器及其在存算一体中的应用[J]. 中国科学: 信息科学, 2020, 50(5): 641-656.

### 非理想效应

[14] Eryilmaz S B, Kuzum D, Jeyasingh R, et al. Neural Network Acceleration Using Functional Near-Term Resistive Memory Array[C]//2014 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM). IEEE, 2014: 28.3.1-28.3.4.

[15] Liu Q, Kurban M A, Bhattacharjee S, et al. Algorithm and Hardware Co-design of Memory-economical Convolutional Neural Network Accelerator on Edge FPGA[C]//Proceedings of the 2020 ACM/SIGDA International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays. 2020: 278-278.